Rayonner Dérayonner Dévoiler soi même

Une méthode parmi d’autres…

Présentation

Salut à vous ; deux trois mots de présentation de ce topo.

J’ai rédigé ce document à partir de ce que j’ai moi-même pu découvrir « sur le tas » , sans connaissances théoriques   particulières , hormis une formation très succincte de mécanique générale . Il est donc certainement incomplet , imparfait , mais s’il peut aider , ce sera toujours ça ...A la limite , ce n’est pas une publication figée ; si quelqu’un à d’autres trucs à donner , on peut aussi faire avancer le schmilblick à plusieurs ...

L’idée est de faire quelque chose d’accessible à un bricoleur moyen, certaines explications paraîtront peut-être « bateau » à des gens plus affûtés ; en gros quelqu’un qui sait démonter une roue (et son pneu) pourra suivre (rigolez pas , on a tous débuté un jour... ) .

Un point  important, puisque relatif à la sécurité : certains montages, réglages, ou autres vous seront présentés dans une logique d’utilisation « cool » , cruiser , soft , où les contraintes mécaniques sont bien moins sévères qu’en utilisation extrême …Ces points seront précisés au fur et à mesure.

L’outillage nécessaire

Très réduit , en fait ...

-  Une clé à rayon : éviter la clé multidimension carrée ,style décathlon , bourrée d’angles vifs dans les évidements  (ça  va vous ruiner la  peinture des rayons très rapidement) . Une clé simple avec une forme de « clé pour boite à sardines »   fait mieux  l’affaire (voir photo). Une clé multidimension ronde (Go Sport) pourra quelquefois vous être utile pour les têtes bloquées ou dimensions spéciales .

- Un tournevis , pour serrage ou desserrage rapide des têtes ; en fait il sert plus souvent que la clé en elle-même , qu’on utilise surtout au tout début du dérayonnage (déblocage) ou à la fin du dévoilage .  Le plus pratique, à mon goût : le tournevis d’électricien  (enfin je crois..) avec l’extrémité  qui pivote (voir photo ) , largeur 5mm environ : l’extrémité se cale bien dans le creux de la main , pendant que 2 doigts (pouce index) suffisent  à le faire pivoter : vitesse , puissance , précision . La rolls , quoi ...

-  Un morceau de contreplaqué ou agglo de 30 X  20 cm , épaisseur 1 cm ; les dimensions sont approximatives à part l’épaisseur (trop épais , ça va gêner pour replacer l’écrou)  Percé à 3 cm d’un coin (trou de 10mm) , il fera un support idéal à la roue qu’on va dévoiler .

Voilà , c’est tout …n’allez pas vous laisser fourguer un tensiomètre de professionnel ou autre ; c’est superflu . Hormis , bien sûr , pour quelqu’un qui fait 200 km par sortie et qui descend les cols à 90 km/h …

On peut aussi utiliser une perceuse comme visseuse/dévisseuse pour gagner du temps sur certaines tâches.

Perso, je m’en passe pour l’instant, mais c’est une option à  mentionner quand même. Le poids de l’outil doit se ressentir à la longue , je pense .

- 2 cas particuliers :

- si vous souhaitez vous attaquer à une roue de vtt , par exemple , pour récupérer la jante  ou les rayons , il vous faudra l’outil spécial (nom exact : fouet à chaine , je crois) qui permet de démonter  la roue libre ou le bloc de pignons

- si vous souhaitez récupérer juste un moyeu ou une jante sur une vieille roue dont les rayons ne seront pas réutilisés ( voire grippés) ,  un coupe boulon de petite taille vous fera gagner un temps précieux pour couper le vieux rayonnage au lieu de le démonter (au plus près du moyeu de préférence) .

Les trois principaux types de rayonnage

1°  Le radial    (en photo, un 72 rayons )

Facile à monter , très  esthétique , il se monte en 36 , 72 ou 144 rayons pour les cas les plus courant (toutes les fantaisies sont possibles en laissant des espaces vides ) En 36 r , il a ses limites mécaniquement , car il encaisse assez mal les contraintes en rotation : lorsque le frein est intégré au moyeu (cas du rétro pédalage , par exemple ) , le rayonnage est pris entre 2 forces : le moyeu imprime la force de freinage , alors que l’inertie due à l’avancement du vélo se transmet par la jante . Un radial 36 souffrira, alors qu’un 72 ou 144 résistera mieux.

C’est pourquoi, par exemple, on trouve souvent chez Electra un rayonnage classique (croisé ) à l’arrière, alors que l’avant est en radial 36r : aucune contrainte en rotation n’est infligée au rayonnage , puisque les freins agissent sur la jante .

2°   le rayonnage croisé

Le plus courant, le plus solide, mais le plus « ingrat » : plus difficile (au début) à installer, il ne permet que peu de marge quant à  la longueur des rayons à utiliser . Remarque : ce type de rayonnage ne permet aucune fantaisie quant au nombre de rayons (28 ou 36 , selon les roues) , sinon un torsadage ou en jouant sur les couleurs .

Photo3

3°   Le rayonnage décroisé  (photo de droite)

Ce type de montage n’est jamais utilisé d’origine .

Il s’agit en fait d’un bidouillage,  qui peut s’avérer extrêmement utile, sous réserve de savoir dans quel cas on peut l’utiliser ou non . Un chapitre sera consacré à la fin à ce rayonnage « hybride » qui peut s’avérer d’un grand secours , très  souvent .

Assez esthétique aussi, il peut se monter en 36, en 72  Ce type de montage permet une très grande souplesse quant à la taille des rayons utilisables : plus on prendra des rayons longs , plus ils seront inclinés , et vice versa.

Il nécessite par contre un moyeu monobloc ; beaucoup de moyeux (roue avant surtout) sont en fait composés de 3 parties : le « tube » central et un flasque à chaque extrémité (la partie plus large) .

Tout se passe alors bien au montage , hormis le fait que tous les rayons côté gauche « tirent » dans le même sens , pendant que  les rayons du côté droit tirent à l’opposé ... Au final , le moyeu «  vrille » sur lui-même : le flasque gauche pivote de son côté , le flasque droit , à l’inverse ; et les rayons ne seront jamais tendus ...

remarque :  plus on prendra des rayons courts , moins l’inclinaison sera prononcée , jusqu’au point d’obtenir , à l’extrême ,  un rayonnage radial . A l’inverse, donc : un rayonnage prévu initialement pour être monté en radial , et qui s’avèrerait un peu long , peut tout à fait se monter en léger décroisé . Au coup d’œil , ça passe sans problème ; voire , ça ne se remarque pas ...

Avant de commencer ...

Le plus important de tout  :  prenez votre temps !

Ne débutez surtout pas un vendredi à 15h en vous disant : dans trois heures, c’est torché, et en route pour le ride du mois. Retard et stress garantis : plus on speede, et moins on est attentif à vérifier de temps à autre qu’il n’y a pas eu un décalage sur lequel on a  bâti ensuite qq chose qu’il faudra redémonter , pour ensuite recommencer à zéro…Mieux vaut démarrer à temps perdu , tranquillement , sur une vieille roue  de rab destinée à se faire un peu la main .

Un peu de théorie (désolé, obligé..)

Une notion peut-être nouvelle pour vous : un rayon ne travaille qu’en traction (ou étirement) ; dans l’autre sens (compression ) , il est libre de son mouvement (relativement , bien sûr ) et rien ne l’empêche , mécaniquement , de se déplacer , si ce n’est les rayons diamétralement opposés (qui , donc , travaillent aussi en traction ...) L’intérêt de cette rubrique vous apparaît sûrement très relatif à ce stade , mais nous sera utile plus tard ...

Avant d’attaquer, un peu de terminologie (obligé, aussi)

Certain termes sont plus ou moins connus, d’autres utilisés pour les besoins de la cause ,sans certitude que ce soit le terme « scientifique »..

L’essentiel, c’est qu’on parle  le même langage..

Tête de rayon : désignera la partie vissable , l’écrou , donc (alors que pour beaucoup, le mot tête désigne un côté ou l’autre indifféremment ) ; pour l’autre côté , on dira …extrémité ?

Jante : le cerceau nu   Flancs de jante : les deux bords où le pneu vient se coller au gonflage

Plat de la jante : la partie centrale , entre les 2 flancs  . Attention , ce n’est pas toujours plat . Chez Electra , notamment ,  la cannelure présente la particularité de réduire de 10mm de diamètre de la jante , d’où des rayons plus courts de 5 mm )

Fond de jante : en réalité , ce terme désigne le cerceau en caoutchouc qui protége la chambre à air des têtes de rayon

Flasque de moyeu : chacune des 2 extrémités du moyeu, où l’on va insérer les rayons.

Rayon rentrant/sortant : sur une roue standard (36 rayons croisés) , il y a 18 rayons rentrants et 18 sortants .

Les « sortants » sont ceux qui s’insèrent depuis le centre de la roue vers l’extérieur : une fois insérés dans le flasque , ils évoluent librement dans toutes les directions (ce sont donc ceux qu’on peut remplacer sans galérer à cause des rayons déjà en place…)

Les « rentrants » sont ceux qu’on insère dans le flasque  depuis l’extérieur de la roue , et qui viennent buter sur le flasque du côté opposé lorsqu’on veut , par exemple, en remplacer un cassé…

Sur un flasque, (dans le cas d’une roue standard 36 rayons croisés),  on trouve toujours la même trame (ou disposition) : un rentrant , un sortant , et ainsi de suite .

Demi-rayonnage (gauche ou droite) : tous les rayons d’un même côté

Trame de base : ce terme (maison) désigne les 6 premiers rayons que l’on installera : 3 rayons côté gauche,  disposés à 120°les uns des autres , et trois côté droite (pas n’importe lesquels , bien sur) et roule… Une fois ces six-là installés correctement, les autres ne font que se positionner « bêtement »  par rapport à ces 6 là. (voir photo )

Je vous propose d’ailleurs, avant de se lancer dans un dérayonnage complet, un petit exercice ludique consistant à tout virer, sauf cette trame de base ; puis à remonter la roue indifféremment en croisé ou en décroisé…

Ca y est , on démarre …

Un petit exercice pratique avant de dérayonner totalement

1° Tout d’abord , apprendre à observer..

Observons notre moyeu …18 trous sur chaque flasque …Tous les mêmes ? oui

Observons notre jante (cerceau , donc …) 36 trous (+1 pour la valve ) Tous les mêmes ? Pas toujours…

Très souvent, ils sont décalés les uns par rapport aux autres : légèrement inclinés, une fois vers la gauche , une fois à droite . Ce qui veut donc dire que, côté jante, il y a toujours   alternance d’un rayon venant du flasque gauche et d’un rayon venant de l’autre flasque …si cette alternance n’est pas respectée au cours d’un montage , arrêtez tout   : il y a forcément un loupé …Cela vaut pour le rayonnage radial et les autres , c’est une règle d’or , un moyen parmi d’autres aussi, de s’assurer en cours de montage que tout est ok .

Observons encore : sur un flasque,  un rayon entrant est toujours suivi d’un sortant, et ainsi de suite (en ce qui concerne, le rayonnage croisé, évidemment).

2° Marquage de la trame de base :

Prenez  un bout de scotch, chatterton,  fil de fer, ou autre, pour marquer les 6 rayons que nous allons garder (attention d’utiliser  qqchose qui tienne bien…)

Marquez un premier rayon, ( par exemple , au plus près de la valve ) , mais  un rayon rentrant .

Reste donc 2 rayons à marquer sur ce même côté .? le 13é en partant du premier marqué ( dans un sens ou dans l’autre) , puis le 25è . A ce stade , il y a donc 3 rayons marqués  avec 11 rayons non marqués entre chaque (du côté de la jante ) .

3° L’autre côté , maintenant . Retournez votre roue , remettez-la à plat  Comment choisir ? Assez simple : les 3 rayons que vous avez marqués auparavant ont 2 points communs : ils sont tous 3 rentrants, et sont inclinés dans le même sens : celui des aiguilles d’une montre (on va dire sens 1) ou l’inverse , peu importe  Si vous aviez opté pour le sens 1 auparavant , faites de même : entre temps , on a retourné la roue et l’inversion de sens s’est faite.

Choisissez aussi 3 rayons rentrants, espacés , toujours à 120° . Dans une logique de limiter au maximum les risques d’erreur, je préconise de choisir des  rayons  «voisins» des 3 premiers (ceux de l’autre côté) . Ainsi, le risque de se « planter » d’un trou est pratiquement nul …

4°  Action …

Avant tout (on oublie souvent..) , mieux vaut enlever d’abord le pignon (si roue arr. , bien  sûr)

Dans le cas particulier d’une cassette avec plusieurs pignons , utilisez le fouet à chaine mentionné au début.

Pour un Nexus ou monovitesse à pignon bloqué par circlip , on va prendre le temps d’expliquer le « circlip» : c’est ce petit anneau-ressort en acier spécial très extensible qui , à lui tout seul , empêche le pignon de se diriger vers la sortie .Pas besoin d’outil spécial (pour ce modèle là) : 2 tournevis (1 seul avec l’habitude)

le 1er tournevis se placera dans un des trois évidements prévus sur le moyeu (de préférence , au plus près de la « cassure » du circlip) , il va servir à éloigner le circlip de sa gorge  , pendant que le 2è tournevis le déboîtera pour de bon , Attention au gag classique : c’est un ressort , il va sauter au plafond dès qu’il va sortir…La seule parade , c’est d’anticiper en mettant un doigt ou un chiffon (plus sûr au début…)

C’est parti…

Ce  dérayonnage partiel se fera de la même manière qu’un total ; démarrer , par exemple , du trou de valve . Le plus rationnel est de commencer à la clé à rayon pour débloquer les 36 têtes (on peut débloquer aussi les 6 têtes qui vont rester ) , puis continuer au tournevis  (plus rapide) ; ou alors dévisseuse (attention à laisser les 6 de base…)

Récupérez les têtes au fur à mesure (prévoyez une petite boite) . Ne sortez pas les rayons « libérés » de leur tête , laissez les pendouiller . A chaque fois que ce sera possible, laissez la pesanteur travailler à votre place : quand  toutes les têtes sont enlevées, mettez la roue à l’horizontale (posée entre vos genoux et une chaise, par exemple) . Vous allez voir une moitié des rayons pendre , alors que l’autre moitié ne demande qu’à être dirigée vers le haut pour trouver le chemin de la sortie toute seule , grâce à la pesanteur ; gain de temps et d’énergie …(idem dans l’autre sens , bien sur )  .

Il vous reste donc maintenant votre trame de base ; desserrez un peu les 6 têtes restantes, jusqu'à ce que le filetage des rayons commence à peine à apparaître ; ce réglage correspond à la position standard avant serrage définitif .

Remontage

Méthodologie

1ère règle : pas de rayons qui se baladent …Dès qu’on insère un rayon dans le moyeu , on va aussitôt le placer en regard du trou où il va être monté, présenter la tête ,et visser . Sinon , on va être dépassé très rapidement par les évènements…La façon de procéder que je vous propose est celle que j’ai adoptée à la longue , à force de chercher à faire vite , propre , avec le moins de fatigue possible  …

Nous avons donc à ce stade 6 rayons rentrants.

Nous allons maintenant placer les 12 autres rayons rentrants. Nous aurons alors 9 rayons sur chaque côté  , tous inclinés dans le même sens  (sur un même côté , bien sûr ) L’idée est de placer les rentrants les premiers, car ils butent facilement dans les rayons déjà en place .Comme il n’y a , à ce stade , aucun croisement , le montage se fera aisément (nota : avec des rayons un peu trop longs , l’insertion est déjà plus pénible à ce stade ) Le moyen le plus sûr d’éviter les erreurs est de travailler au plus près des rayons déjà en place.

Action …

Prenez un rayon,  insérez le dans le moyeu (rentrant , attention….) dans le 2è trou libre (sens indifférent) à partir de l’un de ceux en place ; pourquoi 2è ? Rappelez-vous la dispo d’origine : un rentrant , un sortant , etc .

Ce rayon qu’on vient d’insérer ,il va se fixer où , côté jante ? 4 trous plus loin que son « voisin » de référence (voisin relatif , puis qu’on a laissé un blanc) . « 4 trous plus loin » signifie qu’on laisse 3 vides . Le pourquoi de la chose va vous apparaître petit à petit …patience . Ne pas serrer trop la tête : la position standard , ou d’attente , est atteinte lorsque le filetage a pratiquement disparu (1 filet visible permet de se repérer avec précision )

Perso , je préfère travailler trois rayons par trois : après avoir ajouté le rentrant le plus proche d’un des rayons de base  , je répète cette même opération avec les deux autres rayons de base  du même côté ; puis retourner la roue et installer les 3 suivants selon la même logique . Cette méthode permet de repérer rapidement une anomalie. Tous les 6 rayons ,vérifier que les espacements sont ok . Vérifiez aussi que tous vos rayons sont bien rentrants (attention, une certaine monotonie s’installe très vite, la concentration baisse, et les étourderies commencent...)

Voilà nos 18 rentrants installés ; si tout est ok , vous avez donc un vide sur deux sur chaque flasque , et deux pleins , deux vides , côté jante . Remarque : il suffirait de continuer jusqu’au bout de cette manière pour obtenir un rayonnage décroisé ; pas plus compliqué…

Montage du rayonnage en croisé

Installation des 18 sortants : pas de difficulté particulière. Vous allez vite vous apercevoir que le risque d’erreur est maintenant presque nul. Sitôt un rayon inséré , on l’oriente à l’opposé des rentrants , et l’endroit où le placer est pratiquement trouvé . Toujours bien surveiller quand même : côté jante, on a toujours une alternance : un rayon de gauche, un rayon de droite, et ainsi de suite …

Voilà, le plus dur est acquis …Un fois cet exercice maîtrisé, il ne vous manque donc que l’apprentissage de l’installation des 6 rayons de base (et le dévoilage) pour être autonome.

Positionnement du moyeu avec la jante , installation de la trame de base

Partons pour commencer de l’hypothèse que vous rayonnez une roue dont vous êtes sûr que les rayons sont à la bonne longueur ( démontage / remontage sans permuter de pièces  , par exemple ) .

Insérez  un  rayon (rentrant, toujours ) dans le moyeu , placez aussitôt  le rayon dans la jante (attention à l’ alternance trou gauche /trou droite) , placez la tête. Laissez pendre le moyeu , prenez un deuxième rayon , insérez le sur le même flasque en laissant 5 vides , puis insérez côté jante en laissant 11 vides . Idem pour le 3è rayon du même côté. Voilà donc la moitié de la trame de base installée (vissez les têtes comme précédemment, avec un filet visible ) Avec un œil non aguerri , les rayons semblent trop long (en fait , ils sont simplement trop longs pour un montage en radial, ce qui nous importe peu dans notre cas …)   Il faut maintenant prendre le moyeu d’une main , la jante de l’autre et faire pivoter le moyeu par rapport à la jante , de manière à ce que nos 3 premiers rayons prennent grosso-modo leur  inclinaison future .

Vous remarquerez souvent que, pendant cette opération de positionnement, il est fréquent que l’une des 3 têtes de rayons ne soit pas tout à fait à sa place : le début de la tête est venu buter contre la jante , sans réellement se positionner à fond  , et la tête n’est pas tout à fait à sa place …Ce qui fausse, bien sûr, la suite des opérations. Prenez donc l’habitude de surveiller ce « détail »…

La deuxième partie du montage va consister à placer nos 3 derniers rayons (toujours à 120° comme précédemment)  Contrairement à ce qui s’est fait jusque là, placez les directement dans le flasque (espacés de 5 vides , aussi , rentrants , toujours ) Le choix du 1er trou n’a pas d’importance . Nos 3 rayons devront être placés de manière à maintenir tendus les trois premiers (tout en restant , évidemment , espacés de 11 trous entre eux ) A ce stade , il y a nécessairement une part de tâtonnement : vous avez peu de chance de tomber pile sur le bon choix du premier coup …Votre moyeu n’est  maintenu que par un seul flasque , et l’autre côté, à ce stade, fait un peu ce qu’il veut . Pensez à cette fameuse alternance rayon gauche /rayon droit sur la jante, et le risque d’erreur est déjà divisé par deux. Si vous avez visé trop « loin »  en montant le rayon 4 et le 5 , le rayon 6 va paraître trop court  . Si vous visé trop «court »  ,  le moyeu flotte …    Pas de panique… Dans tous les cas , la règle d’or est de ne pas toucher au trois premiers rayons installés (l’autre côté , donc ) C’est simplement une question de calage des n°4 , 5 , et 6 . Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas à être ressortis du flasque, mais simplement repositionnés côté jante .

Dans un cas comme dans l’autre , ne démontez pas tout de suite les rayons mal placés . Vérifiez déjà cette histoire de tête mal insérée (vous verrez , c’est très fréquent) . Replacez ensuite , un par un , les rayons à repositionner .  Attention, ne jamais décaler d’un seul trou , le trou voisin est réservé au demi-rayonnage du côté opposé .. Le bon montage va finir par vous apparaître ; globalement, un rayon bien placé  se présente affleurant à la jante . Ni un  « poil» court, ni trop rentrant.

Une fois vos 6 rayons de base installés, il n’est normal que le moyeu flotte encore un peu lorsque les têtes sont en position d’attente . Afin de vérifier que votre montage est ok, serrez les têtes (à tour de rôle, 2 tours par tête maximum) A ce stade, votre moyeu doit impérativement être maintenu sans jeu . Dès que vous êtes sûr de vous, remettez les têtes en position d’attente.

Arrive maintenant le moment de faire le dernier check-up avant remontage complet ; y a-t-il bien 5 vides entre 2 rayons , côté flasque ? Y a-t-il bien 11 trous d'écart entre les rayons d’un même côté ? L’alternance gauche /droite est-elle ok ? Si toutes les réponses sont oui, il est temps de reprendre l’exercice de départ pour  boucler  l’affaire …

Dévoilage

Revérifier d'abord que toutes les têtes sont en position d'attente ; à ce stade, il se peut que le moyeu ait encore un peu de jeu .

La prochaine tâche consistera à supprimer le flottement des rayons : visser chaque tête , l'une après l'autre , de manière à ce qu'elle vienne simplement au contact de la jante  .

A ce stade , placez le moyeu dans le morceau de contreplaqué (ou autre) mentionné au début . Ce qui va permettre , en posant l'ensemble sur une table, un établi ou autre ,de travailler avec la roue à l'horizontale ; l'extrémité du moyeu dépasse donc un peu vers le bas et nous gêne ;  il suffit de  laisser cette extrémité au dessus du vide , calée contre la table (ça reste un équilibre grâce au poids de la planche...).

Faites tourner un peu la roue, pour évaluer « la misère »...Trouvez-vous un objet un peu épais (ou 2 ou 3 livres de poche qui arrivent à la même hauteur que votre cerceau ; perso , je me sers d'un couteau scie légèrement tordu que je pose sur les livres et qui dépasse de 2 ou 3mm au dessus de la jante (tordu , ça permet de modifier sa hauteur suivant le sens où on le pose ...)

En règle générale , sauf jante très abîmée , vous trouverez un point haut , et un point bas , souvent opposés diamétralement . Dans ce cas , il ne s'agit pas , à proprement parler , de dévoiler la jante , mais de rétablir l'alignement entre la jante et son moyeu...

Pour bien progresser , et évaluer la répercution de ce que vous aurez fait , je vous conseille de réutiliser la technique des repères : deux ou trois bouts de scotch (perso , je préfère des bouts de fil de fer , plus facile à déplacer si besoin)

On marque le point haut sur un rayon « haut », et le point bas à l’inverse .

Avant d'attaquer , quelques pistes pour anticiper sur ce qui va se passer  :

Tout d'abord , un rayon ne travaille pas seul ; c'est la répartition de l'effort qui est la clé de la robustesse (et donc , la répartition des tensions )

Dans cet esprit , évitez , autant que possible de travailler sur un seul rayon à la fois  : si vous serrez à outrance un rayon , ses deux voisins(pas voisins immédiats , mais voisins sur un même côté ) vont se retrouver détendus « relativement » ; si je serre de 2 tours à un endroit , je mets au moins un tour aux deux « voisins » (sur un même côté , évidemment)

Le serrage d'un rayon va agir sur la tension des rayons « antagonistes », c'est dire diamètralement opposés , sur l'autre flasque

On peut agir aussi en serrant un rayon du côté ou l'on veut amener la jante , mais aussi combinant serrage d'un rayon (2 tours , par exemple)  et léger désserrage (donc 1 tour) de ses deux voisins immédiats ( détend l'autre côté)

- Attention à ne pas toujours travailler dans le même secteur de roue , vérifier de temps en temps que ça tourne toujours rond (c’est rare mais ça arrive , surtout les montages ajourés )

Méthodologie (encore....)

Quelques trucs encore avant de démarrer : travaillez « fin », progressivement  .

Ca semble évident mais je préfère préciser : la jante va se diriger du côté ou l’on serre le rayon (enfin , la tête).

Quelque soit le stade où vous en êtes , un rayon qui « couine » au serrage est un rayon qui travaille seul , sans le soutien des rayons voisins .

Une exception pour les têtes un peu oxydées. Quelquefois la tension du rayon est nulle , et ça couine quand même . On se fait avoir une fois ou deux , après , on surveille... (suffit de vérifier la tension à la main)

En gros , 4 étapes : pour l'instant nos rayons ne sont pas tendus , ils sont juste au contact de la jante , prêts à remplir leur fonction de « tendeur » (travailler plutôt au tournevis à ce stade)

1° Dévoilage grossier :

on va agir pour n'avoir pas plus de 1cm de voile

2 ° Rééquilibrage des tensions

Pendant la phase 1 , certains rayons auront beaucoup travaillé , d'autres pas du tout , On va donc reprendre les têtes , une par une , en partant du trou de valve pour éviter les erreurs , et les serrer d' un tour (toujours avancer progressivement) Perso , je compte les rayons , ça rompt la monotonie , et ça permet de situer où on en est .

En réalité , on ne va pas retendre tout à fait d'un tour partout : ceux qui sont très « mous » seront resserrés , ceux qui sont déjà tendus seront épargnés ; le but , est d'équilibrer un peu les tensions .

Un seul tour de vis sur chaque tête ne suffira certainement pas à avoir à résultat satisfaisant ; on repart pour un tour (de roue) , ou plusieurs ...

3°  Dévoilage fin

Il est temps de vérifier nos repères pour voir comment ça évolue ; pour un première roue, un voile résiduel de 5mm environ est  un résultat honnête .

Pour les très pointilleux (ou pour une roue destinée à passer très près du cadre , par exemple)  , on peut placer la barre plus haut . Remplacer le couteau par le tournevis à tête flottante : à chaque tour de roue , le point haut viendra au contact du tournevis sans arrêter la roue , puisque c’est la tête du tournevis qui va tourner ( ou se déplacer) ; on pourra travailler plus fin sans arrêter la rotation de la roue .

4° Equilibrage final

Une fois le voile jugé acceptable , on retend le rayonnage à nouveau , un tour maxi sur chaque rayon , quitte à un remettre un ou deux tours (ou plus) par la suite , A ce stade , on a en général laissé le tournevis pour la clé ; il m'arrive de travailler au quart de tour : lorsqu'on démarre un nouveau tour de roue en prévoyant de tout resserrer d'un demi-tour , il  arrive souvent que l'un des rayons à tendre soit déjà au niveau de tension de ceux déjà retendu . Si on le tend d'un demi tour aussi , on va conserver ce décalage de tension (donc , ne rien faire  ou juste ¼ de tour) ,

En usage standard , inutile de serrer comme un sourd . Prenez un couple de rayons (deux rayons qui se croisent au plus près de la jante, et séparés par un seul rayon)., Evaluez la tension entre eux , et comparez , si besoin , avec une roue déjà montée ; vous serez surpris de voir que , d'origine , les tensions ne sont pas toujours énormes (ce qui ne sert d'ailleurs absolument à rien) .

Quelques trucs pour finir :

-  Evitez de trop tendre : à l’extrême, il vaut mieux au début revérifier après chaque sortie que tout est ok avec sa clé à rayons, que de trop tendre et avoir de la casse .

-  Méfiez-vous des calculs théoriques, souvent faussés par un paramètre oublié ; 2 exemples

1° Le remplacement d’une jante standard par un jante cannelée  de type Electra (ou opération inverse )

Comme vu plus haut (terminologie) la présence de la cannelure change le diamètre du point de contact des têtes .

2°  Plus sournois : lorsqu’on place une roue à la verticale , les rayons , eux , sont légèrement à l’oblique pour aller se placer dans leur flasque respectif ; ce dévers par rapport à la verticale , vous «  mange «  5mm sur la longueur du rayon . Expliqué autrement   : si vous installiez , en montage radial , tout un demi rayonnage gauche , par exemple , avec des rayons juste assez longs , vous auriez alors un alignement parfait du flasque gauche avec la jante (tout vertical , donc ) . Pendant ce temps , le flasque droit serait complètement décalé vers l’extérieur . Ce décalage est impossible à rattraper sans « lâcher du lest » sur le côté déjà monté, soit 5mm environ .

-  Avant de remonter un moyeu nu (pas un neuf, un moyeu déjà utilisé), regardez un « détail » étonnant .

Souvent, entre chaque trou et le bord du flasque, on peut observer des marques à l’endroit où se trouvait

les rayons . Le rayon a laissé sa trace, parce qu’il est en acier , et le moyeu en alliage ? Oui, mais pas seulement.. La deuxième raison , c’est parce que les trous sont bruts d’usinage , et qu’il y a donc un angle droit entre la surface du flasque et la « paroi » du perçage ; cet angle vif est la raison principale des ruptures de rayons sans explication (sauf celle là…)  Le remède : faire un chanfrein (adoucir l’angle vif)  au moyen d’un forêt de 5 ou 6 , passé brièvement , bien sûr … Répétée 72 fois (36 X 2 côtés ) , cette précaution vous prendra moins d’un quart d’heure (à comparer au temps nécessaire au remplacement d’un seul rayon…)

Vérification de la bonne longueur du rayonnage

Le cas de remontage d’une roue abordé plus haut partait de l’hypothèse que les rayons étaient pile à la bonne longueur pour un remontage en croisé ; dans les autres cas de figure (montage maison), difficile de savoir si les rayons prévus conviendront pile. Le moyen le plus simple est de tester en montant le rayonnage de base .

Ensuite placer un 7ème rayon juste à côté de l’un d’eux et l’incliner à l’inverse des autres , comme si l’on démarrait la 2ème phase d’un rayonnage croisé (installation des rayons sortants , orientés , donc , à l’inverse des 18 premiers ) Présentez le face à son logement théorique et vous voila maintenant fixé… Bon, pas bon ?

Dans la négative, trois solutions :

1° Opter pour un montage décroisé quand c’est possible (voir plus bas )

2°  Prévoir 36 autres rayons. Attention au coup d’arnaque : si vous vous contentez d’ajouter les millimètres « manquants » au 7ème rayon , n’oubliez pas que le positionnement de la trame de base sera lui aussi affecté par un changement de longueur . Il existe des tableaux pour déterminer la bonne longueur ( je n’ai jamais utilisé cette méthode ) .

3° La troisième option peut paraître fantaisiste, et pourtant, ça marche. Plutôt que de remplacer la totalité des rayons, installez vos 18 premiers (rentrants, donc). Il ne reste qu’à installer 18 rayons un peu plus longs ou plus courts que les premiers pour compenser la « mauvaise longueur » de ceux-ci . Ce décalage d’inclinaison n’est pas mécaniquement parlant une hérésie. Au coup d’œil, ça se remarque à peine, et ça peut dépanner…

Utilisation du rayonnage décroisé

Comme expliqué plus haut, ce montage est un hybride, mais son utilisation reste possible très souvent .

Sa particularité tient dans le fait que le seul calage entre les rayons se fait entre ceux du côté gauche et ceux du côté droit. D’où une grande souplesse dans la longueur des rayons utilisables .  Une des conséquences , c’est que , dans le cas d’une contrainte côté moyeu (accélération ou freinage par le moyeu ) il n’y a un côté du rayonnage qui  travaille , ce qui amène la jante à se déporter latéralement  par rapport au moyeu , de la contrainte supplémentaire occasionnée à ce demi-rayonnage (jusqu’à 1 cm) . Curieusement, ce déport ne se ressent pas à la conduite (à vitesse courante…) Il ne fragilise pas non plus la roue, pas plus qu’il n’occasionne de desserrage prématuré ; la seule gêne réelle se trouve par rapport aux éléments fixes susceptibles de se retrouver au contact ( cadre , garde boue )  . Ce phénomène est d’autant plus marqué que l’inclinaison des rayons ( par rapport à la position radiale) est importante .

Autre point important : un rayonnage décroisé peut aussi se monter en 72 rayons, avec une conséquence à ne pas négliger : 2 fois plus de rayons = 2 fois plus de puissance de serrage. D’autant que, une fois encore, un rayon très incliné offrira un bras de levier plus puissant. Préférer, donc, une inclinaison faible dans ce cas. Inutile, encore une fois , de tendre à outrance ;  à peine tendu , c’est largement suffisant .

En conclusion …

Voila , on arrive au bout …Ce document n’est pas destiné à rester figé , tout les conseils seront les bienvenus pour le faire évoluer encore …Un additif sera fait ultérieurement pour proposer quelques trucs supplémentaires , par exemple pour peindre un rayonnage sans attraper les nerfs …ou comment assembler 2 jantes côte à côte en liaison vis écrou sans casser tous ses forêts…

amusez- vous  bien  !

Vous allez vite voir qu’une fois passées les premières hésitations , c’est plutôt sympa à faire …et puis , quelle satisfaction d’être 100% autonome !

Cordialement , Patrick